الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي				                  الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني						 لدورة عام 2011 الاولى

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية  (24002)

المادة                     : الشبكات												المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة  										المدة  : ساعتان

Traiter les questions suivantes:

  - Que signifient les sigles suivants : UTP et FTP ? Donnez la signification de chaque lettre des abréviations de ces sigles.

  - Quelle est la norme standard utilisée par Ethernet ?

  - Quelle est la constitution d'une trame Ethernet ?

  - Expliquer le principe de fonctionnement de la méthode CSMA/CD.

  - Qu'est-ce que  le «Token Ring» ? Donnez ses caractéristiques principales.

  - Le modèle TCP/IP respecte-t-il le modèle OSI ? Justifiez votre réponse.

  - Expliquer pourquoi deux systèmes conformes au modèle OSI ne peuvent pas être nécessairement capables de se communiquer l’un avec l’autre ?

(7 pts)

- Classer les éléments suivants dans le tableau ci-dessous :

Routeur – Répéteur – Câble UTP cat5 – Concentrateur «hub» – Commutateur «switch» – Pont «bridge» –           Carte réseau

| Éléments Actifs | Éléments Passifs |
| --- | --- |

(2 pts)

- Soit un routeur connecté à trois réseaux (ou sous réseaux) par l'intermédiaire de trois interfaces :

La première ayant une adresse IP 139.124.5.250 pour le réseau d’adresse 139.124.5.0/24

La seconde ayant une adresse IP 194.199.10.171 pour le réseau d’adresse 194.199.10.160/27

La troisième ayant une adresse IP 194.199.10.82 pour le réseau d’adresse 194.199.10.64/27

- Représenter schématiquement le réseau décrit ci-dessus avec les adresses IP.

- Est-ce que les destinations suivantes sont directement accessibles (adresses adjacentes) ? Justifier votre réponse:

  - 139.124.20.210

  - 139.124.5.133

  - 194.199.10.2

  - 194.199.10.90

  - 194.199.10.103

(2 pts)

- Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/19 :

- A quelle classe appartient cette adresse ? Justifier votre réponse.

- Quel est le masque de sous réseau (subnet mask) de cette adresse ?

- Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés ? Justifier votre réponse.

- Combien de sous-réseaux privés sont disponibles ?

- Citer les adresses réseaux de tous les sous réseaux.

- Combien de bits ont été réservés pour les hôtes privés ?

- Combien d'hôtes peuvent contenir chaque sous-réseau ?

- Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple ?

- Quel est le rang d’adresses de l’avant dernier sous réseau ? Justifier votre réponse.

(7 pts)

- Pour les «Données» ci-dessous, représenter schématiquement le signal transmis suivant le code :

  - Manchester

  - Manchester différentiel

(2 pts)

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي					 الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 						لدورة عام 2011 الاولى

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية  (24002)

المادة                     : الشبكات										المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة 								المدة  : ساعتان

Treat the following questions:

  - What do the following acronyms mean: UTP, FTP? Give the meaning of each letters of the abbreviation of these acronyms.

  - What is the standard norm used by Ethernet?

  - What is the constitution of an Ethernet frame?

  - Explain the principle of functioning of the CSMA/CD method.

  - What is "Token Ring"? Give its main features.

  - Does the TCP/IP model respect the OSI model? Justify your answer.

  - Explain why two systems conform to the OSI model may not necessarily be able to communicate with each other?

(7 pts)

- Classify the following elements in the table below:

Router – Repeater – UTP cable cat5 – hub – switch –bridge – Network Card

| Active Elements | Passive Elements |
| --- | --- |

(2 pts)

- A given router is connected to three networks (or sub networks) through three interfaces:

The first with IP address 139.124.5.250 for the 139.124.5.0/24 network address

The second with IP address 194.199.10.171 for the 194.199.10.160/27 network address.

The third with IP address 194.199.10.82 for the 194.199.10.64/27 network address.

  - Represent schematically the network described above with the IP addresses.

  - Are the following destinations directly accessible (adjacent addresses)? Justify your answer:

- 139.124.20.210

- 139.124.5.133

- 194.199.10.2

- 194.199.10.90

- 194.199.10.103

(2 pts)

- To configure the interface of a host that needs to connect to an existing network, we are given the address 172.16.19.40/19:

- To which class this address belongs? Justify your answer.

- What is the subnet mask of this address?

- How many bits have been reserved for the private subnets? Justify your answer.

- How many private subnets are available?

- Quote the network address of all sub networks.

- How many bits have been reserved for private hosts?

- How many hosts can contain each subnet?

- What is the broadcast address of the sub network of the example?

- What is the address range for the sub network before the last? Justify your answer.

(7 pts)

- For the «Data» below, represent schematically the transmitted signal according to the code:

  - Manchester

  - Manchester differential

(2 pts)