الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

لدورة عام 2011 الثانية

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية  (24002)

المادة                     : الشبكات												المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : لا شيء 												المدة  : ساعتان

Traiter les questions suivantes:

- Répondre à ce qui suit :								 					(5 pts)

  - Donner un avantage et un inconvénient pour chacun de (TCP, UDP).

  - Comment fonctionne un répéteur Ethernet 10 base T?

  - Pourquoi le ‘switch’ et le ‘HUB’ ne sont pas liés à la même couche réseau? Justifier votre réponse.

  - Quelle est la différence de fonctionnement d'une carte Ethernet en mode «half duplex» et en mode «full duplex» ?

  - Quelles sont les principales similitudes entre le réseau Ethernet 10 base T et le réseau Ethernet 100 base TX ? Et les principales différences?

- Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 192.168.19.40/26 : 																	(5 ½ pts)

- A quelle classe appartient cette adresse ? Justifier votre réponse.

- Quel est le masque de sous-réseau (subnet mask) de cette adresse ?

- Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés ? Justifier votre réponse

- Combien de sous-réseaux privés sont disponibles ?

- Citer les adresses réseaux de tous les sous-réseaux

- Combien de bits ont été réservés pour les hôtes privés ?

- Combien d'hôtes peut contenir chaque sous-réseau ?

- Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple donné?

- Quel est le domaine d’adresses de l’avant dernier sous-réseau? Justifier votre réponse.

- Quelles sont les fonctions de gestion d’un administrateur de réseau ? 							(3 pts)

- Remplir le tableau suivant: 												(3 pts)

| Technologie | Avantage | Inconvénient | Citer un exemple d’une entreprise qui peut utiliser cette technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 |  |  |  |
| RAID 1 |  |  |  |
| RAID 5 |  |  |  |

- On désire implémenter un réseau en anneau composé de trois hubs notés H1, H2, H3 et six ordinateurs connectés à ces hubs comme c’est indiqué dans la figure suivante. Chaque hub possède 8 portes de connexion numérotées de 1 à 8. 	(3 ½ pts)

- Définir un jeton (Token). Décrire comment un réseau en anneau fonctionne-t-il?

- Est-que l’implémentation ci-dessus maintient la logique du réseau en anneau? Justifier votre réponse.

- Si le réseau est 16-Mbps, l’administrateur du réseau choisit d’utiliser 4-Mbps NICs. Pensez-vous que c’était bon choix? Justifier votre réponse.

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

لدورة عام 2011 الثانية

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية  (24002)

المادة                     : الشبكات												المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : لا شيء 												المدة  : ساعتان

Treat the following questions:

- Answer the following:							 						(5 pts)

  - Give an advantage and disadvantage for each of (TCP, UDP).

  - How a 10 base T Ethernet repeater works?

  - Why the ‘switch’ and the ‘HUB’ are not related to the same network layer? Justify your answer.

  - What is the difference in operating a half-duplex Ethernet card and a full duplex Ethernet card?

  - What are the main similarities between the Ethernet 10 base T network and 100 base TX Ethernet network? And the main differences?

- To configure the interface of a host that needs to connect to an existing network, we are given the address 192.168.19.40/26: 																(5 ½ pts)

- To which class this address belongs? Justify your answer.

- What is the subnet mask of this address?

- How many bits have been reserved for the private subnets? Justify your answer

- How many private subnets are available?

- Quote the network address of all subnet.

- How many bits have been reserved for private hosts?

- How many hosts can contain each subnet?

- What is the broadcast address of the subnet for the given example?

- What is the address range for the subnet before last? Justify your answer.

- What are the management functions of a network administrator? 							(3 pts)

- Fill the following table :													(3 pts)

| Technology | Advantage | Disadvantage | Give an example of a company who can use this technology |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 |  |  |  |
| RAID 1 |  |  |  |
| RAID 5 |  |  |  |

- We desire implement a token ring network composed of three hubs denoted by H1, H2, H3 and six computers connected to these hubs as shown in the following figure. Each hub has 8 connection ports numbered from 1 to 8. 			(3 ½  pts)

- Define a Token. Describe how a token ring network works.

- Does the implementation above maintain the logical token ring networking? Justify your answer.

- If the network is 16-Mbps, the network administrator chooses to use 4-Mbps NICs. Do you think is a good choice?

Justify your answer.