الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية	                                          الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                         لدورة عام 2013 الاولى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (24002)

المادة                     : الشبكات									المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : لا شيء									المدة  : ساعتان

Traiter les questions suivantes:

- Répondre brièvement aux questions suivantes : (7 pts)

  - Quelle est la valeur du bit de parité pour la séquence 0101101 avec une parité impaire?

  - Quels facteurs entrent en considération pour le choix de la topologie d’un réseau?

  - Quels sont les composants physiques d'un réseau ?

  - Décrire les étapes suivies par une machine qui veut transmettre un message dans un réseau utilisant le protocole CSMA/CD

  - À quelle couche, dans la hiérarchie du protocole TCP/IP, un pare-feu peut être placé pour filtrer le trafic.

  - A votre avis, une salle de cours devra être équipée par un système de communication full-duplex ou un système de communication semi-duplex ? Justifier votre réponse.

  - Pourquoi les protocoles sont nécessaires ?

- Le cycle d'horloge est un millionième de seconde. Il y a huit niveaux de signalisation numérique. (2 pts)

    - Quel est le taux de baud ?

    - Combien de bits sont envoyés par cycle d'horloge ?

    - Quel est le taux de bit ?

    - Si votre cycle d'horloge est de 1/10000 de seconde, et vous voulez un débit binaire de 50 Kbits/s, combien d’états possibles devrez-vous avoir par cycle d'horloge ?

- Un espace d'adressage a un total de 1024 adresses. Combien de bits sont nécessaires pour représenter une adresse ? (1 pt)

- Un organisme est assigné le bloc 116.0.0.0/8. L'administrateur souhaite créer 500 sous-réseaux de  longueur fixe. (7 pts)

- A quelle classe appartient cette adresse? Justifier votre réponse.

- Est-elle une adresse publique ou privée? Justifier votre réponse.

- Trouver le masque de sous-réseau pour créer 500 sous-réseaux de longueur fixe.

- Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux? Justifier votre réponse.

- Combien de bits ont été réservés pour les hôtes?

- Combien d'hôtes peut contenir chaque sous-réseau?

- Trouver l'adresse de diffusion du premier sous-réseau.

- Trouver l'adresse sous-réseau de sous-réseau 500.

- (3 pts)

  - Définir la gestion de réseau

  - Énumérer quatre fonctions pour la gestion du réseau.

  - Définir la gestion de sécurité et son utilité.

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية	                                          الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                         لدورة عام 2013 الاولى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (24002)

المادة                     : الشبكات									المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : لا شيء									المدة  : ساعتان

Treat the following questions:

- Answer briefly the following questions : (7 pts)

  - What is the value of the parity bit for the sequence 0101101with an odd parity?

  - What factors come into consideration for the choice of the network topology?

  - What are the physical components of a network?

  - Describe the steps followed by a machine that wants to transmit a message in a network using the CSMA/CD protocol

  - At what layer in the TCP/IP protocol hierarchy could a firewall be placed for traffic filtering?

  - At your opinion, will a lecture class room be equipped by a full-duplex communication system or a half-duplex communication system? Justify your answer.

  - Why are protocols needed?

- The clock cycle is one millionth of a second. There are eight levels of digital signaling. (2 pts)

    - What is the baud rate?

    - How many bits are sent per clock cycle?

    - What is the bit rate?

    - If your clock cycle is 1/10000 of a second and you want a bit rate of 50 kbps, how many possible states will you need per clock cycle?

- An address space has a total of 1024 addresses. How many bits are needed to represent an address? (1 pt)

- An organization is granted the block 116.0.0.0/8. The administrator wants to create 500 fixed-length subnets. (7 pts)

  - To which class this address belongs? Justify your answer.

  - Is it a public or private address? Justify your answer.

  - Find the subnet mask to create 500 fixed-length subnets.

  - How many bits have been reserved for the subnets? Justify your answer.

  - How many bits have been reserved for the hosts?

  - How many hosts can contain each subnet?

  - Find the broadcast address of the first subnet.

  - Find the subnet address of the sub network 500.

- (3 pts)

  - Define network management

  - List four functions of network management

  - Define security management and its purpose.