الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية					  الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي 				        		لدورة عام 2016 الأولى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز         : المعلوماتية الادارية (23102)

المادة                        : الشبكات												المعدل : (10)

المستندات المسموح بها   : الة حاسبة غير مبرمجة											المدة  : ساعة ونصف

Treat the following questions:

- Describe and give an example for each of the following terms:								(6 pts)

- A physical link.

- A connecting device.

- A Subnet Mask.

- A proxy sever.

- A gateway.

- La commande : Tracert.

- What is the difference between classful and classless addressing in networking?					(1 pt)

- What is the difference between static and dynamic routing?								(2 pts)

- What is a DHCP server? 													(1 pt)

- Mention four factors that affect the network performance. 								(2 pts)

- Given 12.62.163.182/8 (an IPv4 address and the network prefix). Determine:						(2 pts)

- The address class.

- The address scope (public, private, ..).

- The subnet mask.

- The IP address in binary.

- Given two address/mask combinations which have been assigned to two devices. 					(1 pt)

Verify if these devices are on the same subnet or on different subnets. Show all needed calculations:					DeviceA: 172.16.17.30/20

DeviceB: 172.16.28.15/20

- Given the IP address 192.10.0.0. The number of needed subnets is 16: 							(1 pt)

- What would be the suitable Subnet mask?

- How many valid hosts are possible per subnet?

- Given the network address: 195.223.50.0 and the number of subnets required is 5. 					(2 pts)

- What would be the suitable subnet mask?

- What is the 3rd subnet address?

- What is the subnet broadcast address for the 2ndsubnet?

- What are the assignable addresses for the 3rd subnet?

- What is the purpose of a virtual private network (VPN) ? Give a practical example.					(2 pts)

Traiter les questions suivantes:

- Décrire et donner un exemple pour chacun des termes suivants :							(6 pts)

- Une connexion physique (physical link).

- Une unité de connexion (connecting device).

- Un masque de sous réseau (Subnet Mask).

- Un serveur proxy.

- Une passerelle (gateway).

- The command : Tracert.

- Quelle est la différence entre adressage classful et classless en réseau ? 						(1 pt)

- Quelle est la différence entre le routage statique et dynamique ?								(2 pts)

- C’est quoi un serveur DHCP ?												(1 pt)

- Mentionner quatre facteurs qui affectent les performances du réseau.							(2 pts)

- Etant donné 12.62.163.182/8 (une adresse IPv4 et le préfix réseau). Déterminer:					(2 pts)

- La classe de l’adresse.

- Le scope de l’adresse (publique, privée, …).

- Le masque de sous réseau.

- L’adresse IP en binaire.

- Etant donné deux combinaisons adresse/masque qui ont été assignés à deux périphériques.   				(1 pt)

Vérifier si ces périphériques sont installés sur le même sous-réseau ou sur des différents sous-réseaux.

Présenter tous les calculs nécessaires.

PeriphériqueA  : 172.16.17.30/20

PeriphériqueB  : 172.16.28.15/20

- Etant donné l'adresse IP 192.10.0.0. Le nombre de sous-réseaux nécessaires est de 16					(1 pt)

- Que sera le masque de sous-réseau approprié ?

- Combien d’hôtes valides sont possibles par un sous-réseau ?

- Etant donné l'adresse de réseau : 195.223.50.0.  Le nombre de sous-réseaux nécessaires est 5				(2 pts)

- Que sera le masque de sous-réseau approprié ?

- Quel est l’adresse réseau du 3ème sous-réseau ?

- Quelle est l’adresse de diffusion du 2ème sous-réseau ?

- Quelles sont les adresses assignées pour le 3ème sous-réseau ?

- Quel est le but d’un réseau privé virtuel (VPN) ? Donner un exemple pratique.						(2 pts)