الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية	                  	                        الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                        	     لدورة عام 2018 الثانية

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (23102)

المادة                     : الشبكات												المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة											المدة  : ساعة ونصف

Treat the following questions:

- Each office makes some data available to external customers through the use of an extranet and allows the employees to work from home through a virtual private network (VPN).

- Define the term extranet. 												(1 pt)

- Distinguish between a VPN and an extranet. 										(1 pt)

- Give one example of the use of a VPN. 										(½ pt)

- Six lawyers and one secretary work together in the same building and are connected via a LAN to a central server. Each has its own workstation.

- Outline the concept of the Open Systems Interconnection (OSI) model in communication across a network. 	(1 pt)

- The LAN has one server, which is connected to the internet. The workstations are connected to the server by cable. There is also a wireless connection.

- Give one advantage and one disadvantage of allowing wireless access to the server. 				(1 pt)

- What physical topology would you propose and why? 								(½ pt)

- Represent schematically your proposed topology. 								(2 pts)

- Enumerate the needed material for your proposed topology.							(1 pt)

- What would be your second choice for a physical topology and why? 						(½ pt)

- What is a proxy? 													(½ pt)

- How a proxy operates? 												(½ pt)

- Why you might want to use a proxy? 										(½ pt)

- An Ethernet port on a server is assigned the IP address 172.16.64.1/22. What is the maximum number of hosts allowed on this subnet?  															(1 pt)

- For each of the following IPv4 addresses, specify if it is a valid host address or not. Justify your answer if the IPv4 address is not valid.

- 10.0.0.32/27														(½ pt)

- 127.25.26.24/8													(½ pt)

- 172.16.255.255/16													(½ pt)

- 222.222.222.256/24													(½ pt)

- 224.1.1.1/24 														(½ pt)

- You have a network address of 196.202.56.0 with five Hosts on each subnet. You want to allow the maximum number of subnets. What is the subnet mask you need to apply? 										(½ pt)

- You have an IP address of 156.16.3.47 with an 11-bit subnet mask. What is the range of valid host IP addresses?	(1 pt)

- What is the subnet Id of the IP address 165.212.18.5/20?								(1 pt)

- You have a router with two ports, each port with a distinct IP address. Both ports are connected to two distinct subnets (segments). The first subnet has 12 clients and a server. The second subnet has 14 clients and a server.

- What is the total number of IP addresses required? Justify your answer. 						(1 pt)

- Give the IP address of your choice, the subnet mask which allows the minimum loss of IP addresses and the default gateway for each server. 													(1 pt)

- Do you recommend a static routing configuration, a dynamic routing configuration or no need for any configuration?

Justify your answer. 													(1 pt)

- Show the routing table for the router. 										(1 pt)

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية	                  	                        الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

وزارة التربية والتعليم العالي                                        	     لدورة عام 2018 الثانية

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

===============

الاختصاص والرمز     : المعلوماتية الادارية (23102)

المادة                     : الشبكات												المعدل: (10)

المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة											المدة  : ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:

- Chaque bureau met à la disposition des clients externes des données grâce à un extranet et permet aux employés de travailler à domicile grâce à un réseau privé virtuel (VPN).

- Définir le terme extranet.		 										(1 pt)

- Distinguer entre un VPN et un extranet.										(1 pt)

- Donner un exemple de l’utilisation d’un VPN.		 							(½ pt)

- Six avocats et un(e) secrétaire travaillent ensemble dans le même bâtiment et sont connectés via un réseau local vers un serveur central. Chacun a son propre poste de travail.

- Exposer le concept du modèle d’interconnexion de systèmes ouverts (OSI) en communication sur un réseau.  	(1 pt)

- Le LAN a un serveur qui est connecté à l’internet. Les postes de travail sont reliés au serveur par câble. Il y a aussi une connexion sans fil.

  - Donner un avantage et un inconvénient de permettre un accès sans fil sur le serveur.   			(1 pt)

  - Quelle topologie physique proposeriez-vous et pourquoi ?        							(½ pt)

  - Représenter schématiquement la topologie proposée.         							(2 pts)

  - Énumérer le matériel nécessaire pour votre topologie proposée.						(1 pt)

  - Quel serait votre deuxième choix pour une topologie physique et pourquoi ?      				(½ pt)

- C’est quoi un proxy ?						           							(½ pt)

- Comment un proxy fonctionne ?				         							(½ pt)

- Pourquoi vous pourriez vouloir utiliser un proxy ?		 							(½ pt)

- Un port Ethernet d’un serveur est attribué l’adresse IP 172.16.64.1/22. Quel est le nombre maximal d’hôtes autorisés sur ce sous-réseau ? 															(1 pt)

- Pour chacune des adresses IPv4 suivantes, spécifier si c’est une adresse d’hôte valide ou non. Justifier votre réponse si l’adresse IPv4 n’est pas valide.

- 10.0.0.32/27														(½ pt)

- 127.25.26.24/8													(½ pt)

- 172.16.255.255/16													(½ pt)

- 222.222.222.256/24													(½ pt)

- 224.1.1.1/24 														(½ pt)

- Vous avez une adresse de réseau de 196.202.56.0 avec cinq hôtes sur chaque sous-réseau. Vous souhaitez autoriser le nombre maximal de sous-réseaux. Quel est le masque de sous-réseau, que vous devez appliquer ?				(½ pt)

- Vous avez une adresse IP de 156.16.3.47 avec un masque de sous-réseau de 11 bits. Quel est l'intervalle des adresses IP hôte valides ?															(1 pt)

- Quel est l’Id de sous-réseau  de l’adresse IP 165.212.18.5/20? 								(1 pt)

- Vous avez un routeur avec deux ports, chaque port avec une adresse IP distincte. Les deux ports sont connectés à deux sous-réseaux distincts (segments). Le premier sous-réseau a 12 clients et un serveur. Le deuxième sous-réseau a 14 clients et un serveur.

- Quel est le nombre total d’adresses IP nécessaires? Justifier votre réponse.       					(1 pt)

- Donner l’adresse IP de votre choix, le masque de sous-réseau qui permet la perte minimale d’adresses IP et la passerelle par défaut pour chaque serveur.       											(1 pt)

- Conseillez-vous une configuration de routage statique, une configuration de routage dynamique ou aucune configuration ? Justifier votre réponse.               											(1 pt)

- Afficher la table de routage pour le routeur.										(1 pt)